Béléscső anyagok közepes felületi érdességének (r) jellemző értékei

| Béléscső anyaga | Közepes felületi érdesség r m |
| --- | --- |
| Vonalhegesztett KO cső | 0,001 |
| Alumínium cső | 0,001 |
| Korcolt cső | 0,005 |
| Dupflex félhajlékony cső | 0,005 |

Hővezetési tényező  W/(m K)

Alumínium   160

Rozsdamentes acél   17

Alakiellenállási tényező

Simafalú egyenes cső                                                    0,1

Dupflex hajl. cső                                                             0,15

90° könyök szegmensekből                                            0,17

Elágazások 90° egyenlő keresztmetszettel                    0,62

Elágazások 90° változó keresztmetszettel                     1,20

Elágazások 45° egyenlő keresztmetszettel                    0,17

Elágazások 45° változó keresztmetszettel                     0,35

Esővédő                                                                          1,00

Keresztmetszet változások (nagyról A1 kicsire A2)

Ha  A2 : A1   0,4                                                        0,33

0,6                                                        0,25

0,8                                                        0,15

Ha  A1 : A2   0,2                                                        0,7

0,4                                                        0,4

0,6                                                        0,2

0,8                                                        0,1

1,0                                                        0

Kúpos szűkítők  60°                                                         0,08

ROHR KFT

1211. Budapest

Tanműhely köz 1

Török Norbert ügyvezető